Opgavesættet består af 6 opgaver på 7 sider inklusive forsiden. Alle medbragte skriftlige hjælpemidler, lommeregner og tegnerekvisitter må anvendes. Husk: Besvarelsen med alle udregninger og tydeligt navn skal afleveres.

Midtvejsopgaver

Matematik

niveau F

for murere

Hold: MU160120GF2

16. april 2020

Navn: __________________________________________________________

. Aflevering: Senest samme dag (16/4) kl. 18.00

Aflevering på UDDATA+ til Søren Peder Jochumsen

Opgave 1.

Måleenheder:

Omsæt følgende måleenheder (udregninger er ikke nødvendige).

- 9 mm til cm

- 2,3 dm til cm

- 220 dm2 til m2

- 3200 cm2 til m2

- 0,043 m3 til liter

- 42 hl til m3

Opgave 2.

Målestoksforhold.

Udfyld de tomme felter i nedenstående skema. (udregninger er ikke nødvendige).

| Målestoksforhold | Tegningsmål i cm | Virkeligt mål i m |
| --- | --- | --- |
| 1:20 | 23 cm |  |
| 1:100 |  | 3,7 m |
|  | 21 cm | 42 m |
| 1:1000 | 3,2 cm |  |
| 1:50 |  | 2,4 m |
|  | 30 cm | 6 m |

Opgave 2 – fortsat.

Her ses en skitse af en byggegrund med form som en trapez. De virkelige mål er angivet.

28 m

22 m

Tegn byggegrunden i målestoksforhold 1:500

14 m

Opgave 3

Blandingsforhold.

Til et byggeri skal der støbes et betondæk.

Det kasseformede fundament har målene:

Længde: 	600 cm

Bredde:	400 cm

Tykkelse:	  10 cm

- Beregn hvor mange m3 beton der skal bruges til dækket.

Betonen blandes i forholdet 1:3:2 (cement:sand:sten)

- Beregn hvor mange liter, der skal bruges af henholdsvis cement, sand og sten.

Opgave 4.

En halv-stens skillevæg med målene 400 cm x 240 cm mures op.

Der regnes med et forbrug på 63 sten pr. m2.

- Hvor mange sten skal der bruges, når der ikke regnes med spild.

Muren pudses med et 1,2 cm mørtellag.

- Hvor mange m3 mørtel skal der bruges til pudslaget (når der ikke regnes med spild)?

Mørtelens massefylde er 1,9.

- Hvor mange kg vejer den anvendte mørtel?

Opgave 5.

Herunder ses en tegning af en gavl med et rundt vindue. Målestoksforholdet er 1:200.

A

t

h

H

h

b

(Tegningen er ikke målfast)

Tegningsmål:

H (totalhøjde): 	      3,5 cm

h (murhøjde):	   2 cm

b (bredde):	4,5 cm

- Beregn gavlens virkelige mål i m.

- Beregn arealet af gavlen (virkeligt mål) uden fradrag for vinduet.

- Beregn tagfladens bredde (t).

- Beregn vinklen i kip (vinkel A)

Vinduets diameter er 1 m.

- Beregn vinduets areal.

Opgave 6.

Lav en cylinder med så stort rumfang som muligt af et stykke rundfoldet A4-papir (29,7 cm x 21 cm) – vi ser bort fra, at der egentlig også skal være 2 endeflader (cirkelformede). Papiret kan rundfoldes på to forskellige måder. Giver de mon samme rumfang?

- Beregn rumfanget (rumfangene) i liter.

- Beregn overfladearealet af de to cylindre (medregnet top og bund).